LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34/2021

ANEXO I

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

ITEM I: SILLÓN MAGISTRADO

CANTIDAD: 4 (cuatro)

Dimensiones:	Ancho del Asiento: 490mm

Altura del Asiento: 420 a 520m

Altura Total: 1150 a 1300mm

Descripción General:

El sillón será regulable en altura, por medio de un cilindro neumático revestido con termoplástico. La resolución del vínculo entre el asiento y el respaldo debe garantizar la fortaleza del sistema como así mismo el correcto funcionamiento y durabilidad en el tiempo.
Asiento: El asiento estará constituido por un alma o soporte (casco) en madera multinaminada curvada de primera calidad de espesor mínimo de 10mm.
Respaldo: Deberá poseer un correcto soporte de zona lumbar, dorsal y cervical, poseer un sistema de regulación reclinable tipo: Basculante, Syncron o sistema superior.
Espuma: La espuma de Poliuretano deberá ser de primera calidad, densidad y espesor acorde a las exigencias ergonómicas y mecánicas del uso.

Asiento: Espesor mínimo 50mm. Densidad mínima 30Kg/m3

Respaldo: Espesor mínimo 35mm. Densidad mínima 30Kg/m3

Tapizado: Símil cuero Negro de primera calidad, en su totalidad.

Base: Estrella con apoyo de 5 puntos metálica de espesor mínimo 1.6mm cromada, con ruedas plásticas de doble rodamiento y libre giro.

Apoya brazos: Preferentemente metálico cromado con tapizado superior en símil cuero Negro de primera calidad, o termoplástico Negro con alma metálica.

ITEM II: SILLA FIJA

CANTIDAD: 56 (cincuenta y seis)

Dimensiones: 	Ancho del Asiento: 490mm

Altura del Asiento: 480mm

Profundidad Total: 520mm

Altura Total: 800mm

Descripción General:

Estructura de caño Estructural de 1.6mm de espesor. Las soldaduras deberán cubrir todo el perímetro de la intersección de las piezas a unir. Con regatones de alto impacto en los extremos. La superficie debe estar libre de impurezas, perlas de soldadura, rayaduras, etc. Y deberá llevar el proceso de desengrase y fosfatizado previo a su pintura.

Pintura termo convertible Epoxi color Negro.

Asiento y respaldo en Eco cuero color Negro de primera calidad, relleno de espuma de
Poliuretano de primera calidad. Espesor mínimo de la misma: 50mm de acuerdo a las exigencias ergonómicas y mecánicas del uso.

El respaldo deberá poseer un correcto soporte en zona Lumbar y Dorsal. La cara posterior deberá estar compuesta por una cubierta plástica rígida al igual que el asiento.
No llevará apoyabrazos.

ITEM III: SILLA GIRATORIA

CANTIDAD: 3 (tres)

Descripción General:

Dimensiones: 	Ancho del Asiento: 490mm

Altura del Asiento: 420 a 520m

Altura Total: 850 a 1000mm

Descripción General:

Silla: será regulable en altura, por medio de un cilindro neumático revestido con termoplástico, debiendo alcanzar las siguientes medidas desde el piso hasta la parte superior del asiento, altura mínima: 420mm o inferior y máxima de 520mm o superior. La vinculación entre el asiento y el respaldo debe garantizar la fortaleza del sistema como así mismo el correcto funcionamiento y durabilidad en el tiempo.

Asiento: Este estará constituido por un alma o soporte (casco) en madera multilaminada curvada de primera calidad de 10mm de espesor como mínimo. La cara inferior deberá estar compuesta por una cubierta plástica rígida, que cubra el 50% del lateral.

Respaldo: Deberá poseer un correcto soporte de zona lumbar y dorsal, poseer un sistema de regulación reclinable tipo: Basculante Syncron, Contacto Permanente, balancer asincron, basculante automático o sistema superior. La cara posterior deberá estar compuesta por una cubierta plástica rígida, que cubra el 50% del lateral.

Espuma: La espuma de poliuretano deberá ser de primera calidad, densidad y espesor acorde a las exigencias ergonómicas y mecánicas del uso.

Asiento: Espesor mínimo 50mm. Densidad mínima 30Kg/m3

Respaldo: Espesor mínimo 35mm. Densidad mínima 24Kg/m3

Tapizado: con tela Eco Cuero color Negro de primera calidad.

Base: Estrella con apoyo de 5 puntos en termoplástico negro y alma metálica de espesor mínimo 1.6mm, con ruedas plásticas de doble rodamiento y libre giro.

Apoya brazos: En termoplástico Negro.

ITEM IV: SILLÓN ERGONÓMICO

CANTIDAD: 1 (uno)

Descripción General:

Sistema de apoyo con cinco ruedas.

Asiento regulable en altura.

Respaldo del sillón con soporte o apoyo lumbar y cervical.

Asiento del sillón con curvatura.

Regulación de la inclinación del respaldo de la silla.

Reposabrazos.

Regulación de la profundidad del asiento.

Sistema basculante.

Reposa cabeza.

ITEM V: Escritorio 1,20m

CANTIDAD: 3 (tres)

Dimensiones: 	1.20x0.70 Altura 0.76m

Descripción General:

Plano de trabajo (tapa) de MDF o Aglomerado revestido en melanina 25mm de espesor enchapada símil Cedro ambas caras. Canto ABS de 2mm de espesor símil Cedro en todo su perímetro.

Porta CPU: Laterales y base en MDF o Aglomerado 18mm enchapado en melanina ambas caras. Puerta en parte posterior sujeta a pata izquierda por dos bisagras de caja de 35mm de diámetro para madera con montaje enrasado, tipo Häfele, Blum o calidad superior. Contará con una perforación de 60mm de diam con tapa pasacable color Negra para terminación.

Un cajón con frente de MDF o Aglomerado enchapado en melanina de 18mm de espesor y canto adhesivo; y el interior de 15mm de espesor con cantos de 0.45mm de espesor. Con cerradura tipo Häfele o calidad superior. Tirador metálico sujeto a la aprobación de esta

Dirección Técnica.

Cajonera Pedestal: Cuatro cajones de 18mm de altura con guías metálicas de 40mm de longitud color Negro. Cajón de MDF o Aglomerado revestido en melanina en su totalidad, tapa frontal de 18mm de espesor con canto ABS de 2mm. Partes restantes de 15mm de espesor con canto de 0.45mm. Base de los cajones en melanina 3mm de espesor revestido en una cara. Con cerradura en el cajón superior tipo Häfele o calidad superior. Un tirador metálico sujeto a la aprobación de esta Dirección Técnica.

Cubre piernas de MDF o Aglomerado enchapado en melanina de 18mm de espesor x 350mm de altura con canto ABS en la parte inferior.

Bandeja porta teclado MDF o Aglomerado enchapada en melanina ambas caras de 18mm de espesor. Cantos adhesivos en todo su perímetro. Guías de ruedas de extracción parcial de 350mm de largo, color negro tipo Häfele o calidad superior.

ITEM VI: Mesa de PC

CANTIDAD: 1 (una)

Dimensiones: 	1.00x0.50 Altura 0.76m

Descripción General:

Tapa de MDF o Aglomerado enchapada en melamina de 25mm de espesor con canto ABS de 2mm. Laterales de MDF o Aglomerado enchapado ambas caras 18mm de espesor con dos deslizadores para muebles tipo Häfele o calidad superior en cada lateral. Cubre piernas de 35cm de melamina 18mm de espesor con canto adhesivo en la parte inferior.

Bandeja porta teclado de MDF o Aglomerado enchapado en melamina 18mm de espesor con canto adhesivo todo su perímetro, con guía de ruedas de extracción parcial de 350mm de largo, color Negro tipo Häfele o calidad superior.

Un cajón con frente de MDF o Aglomerado enchapado en melanina de 18mm de espesor y canto adhesivo; y el interior de 15mm de espesor con cantos de 0.45mm de espesor. Con cerradura tipo Häfele o calidad superior. Tirador metálico sujeto a la aprobación de esta

Dirección Técnica.

Porta CPU con ruedas:

Medias según plano. Laterales y base en MDF o Aglomerado 18mm enchapado en melanina ambas caras. Diseño según plano, con 4 ruedas embutidas en la parte inferior. Ruedas de giro 360ª de silicona.

ITEM VII: Mesa redonda

CANTIDAD: 1 (una)

Descripción General:

Mesa redonda, de 1m de diámetro, de MDF color cedro, con tapa central