PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA Nº 05/2023

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS

Nombre de la Repartición Licitante: Dirección General de Sistemas – San Martín 362 – Planta Baja – Block 2º - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 60/371-2023.

Autorizado por: Resolución N° 1.182/ME del 06/10/2023.

Fecha de apertura: 07 de noviembre de 2023 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – Block 1º – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición de 36 (treinta y seis) UPS para PC de escritorio con destino a la Dirección General de Sistemas.

Especificaciones Técnicas:

- 36 (Treinta y seis) UPS para PC de escritorio con las siguientes características:

| Capacidad de carga | PC individual |
| --- | --- |
| Tecnología de batería soportada | Acido de Plomo |
| Voltaje de entrada | CA 230 V |
| Margen de voltaje de entrada | CA 196 - 280 V |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Conector(es) de entrada | 1 x alimentación IEC 320 EN 60320 C14 |
| Voltaje de salida | CA 230 V |
| Datos de los conectores de salida de corriente | 1 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 (sobrevoltaje) |
|  | 3 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 ( UPS y sobrevoltaje) |
| Capacidad energética | 210 vatios / 350 VA |
| Protección de sobrevoltaje para línea de datos | Línea telefónica - RJ-45 |
| Supresión de sobrevoltaje | Estándar |
| Potencia de energía de sobrecarga | 300 Julios |
| Protección del circuito | Disyuntor |
| Batería cantidad | 1, acido de plomo |
| Tiempo de ejecución (máximo) | 4.7 minuto a carga completa |
| Tiempo de recarga | 6 horas |
| Conexión de redes, interfaz de gestión remota | RS-232, USB |
| Expansión / Conectividad / Interfaces | 1 x USB / serie RS-232 - RJ-45 |
| Diversos cables incluidos | 1 x cable USB - externo |
| Características | Alarma audible |
| Cumplimiento de normas | CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1 |
| Garantía del fabricante, Servicio y Mantenimiento | 2 años |

- Cada UPS debe venir con su respectiva batería.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será un Dólares Estadounidenses, por duplicado y el precio deberá incluir el impuesto al Valor Agregado (IVA).

Plazo de Entrega: 10 (diez) días hábiles administrativos desde la recepción de la Orden de Compra.

Lugar de Entrega: Dirección General de Sistemas, San Martín 362, Planta Baja, Block II, San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial de $50,00. (Pesos: Cincuenta) por cada hoja, según Decreto 1.984/3(ME) de fecha 30/06/2022.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por D.G.R. (Decreto 1531/3- MH).

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta del 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha 23/04/2009).